| ICS | 97.220 |
| --- | --- |
| CCS | Y 55 |

37

山东省地方标准

DB37/T 4831—2025

公共体育设施配置指南

Guidelines for the configuration of public sports facilities

2025 - 02 - 14发布

2025 - 03 - 14实施

山东省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本原则	1

5  分级	2

6  配置	2

6.1  市级公共体育设施配置	2

6.2  县(市、区)级公共体育设施配置	3

6.3  乡镇（街道）级公共体育设施配置	3

6.4  社区（行政村）级公共体育设施配置	4

参考文献	5

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省体育局提出并组织实施。

本文件由山东省体育及体育用品标准化技术委员会归口。

公共体育设施配置指南公共体育设施配置指南公共体育设施配置指南公共体育设施配置指南

  - 范围

本文件提供了公共体育设施指南的基本原则、分级及配置的建议。

本文件适用于指导公共体育设施的新建、改建、扩建。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19079.1　体育场所开放条件与技术要求　第1部分：游泳场所

GB 19272　室外健身器材的安全　通用要求

GB/T 22517（所有部分）　体育场地使用要求及检验方法

GB 50763　无障碍设计规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 公共体育设施　public sports facilities

由各级政府或其他社会组织提供的，向公众开放用于开展体育活动的体育场（馆）、场地、器材和设备。

[来源：GB/T 34290—2017，3.1]

    - 体育公园　sports-park

以体育健身、运动休闲为重要元素，与自然生态融为一体，具备改善生态、美化环境、娱乐休憩等多种功能的公共活动场所。

[来源：GB/T 44092—2024，3.1]

  - 基本原则

    - 宜考虑统筹区域人口数量和区域面积配置公共体育设施。

    - 市级、县(市、区)级公共体育设施宜独立占地，乡镇(街道)级、社区(行政村)公共体育设施可独立或兼容占地。

    - 市级公共体育设施宜以竞演赛事和竞技训练为主要功能，兼顾全民健身、青少年体育、体育产业示范、体育文化交往等功能。

    - 县(市、区)级公共体育设施宜以全民健身为主要功能，兼顾竞演赛事、竞技训练、青少年体育服务功能，部分兼顾体育产业示范、体育文化交往功能。

    - 乡镇(街道)级、社区(行政村)宜以提供居民日常健身活动、体育项目培训等为主要功能。

    - 游泳池宜符合GB 19079.1的规定。

    - 室外健身器材宜符合GB 19272的规定。

    - 无障碍设施宜符合GB 50763的规定。

    - 体育场地设施使用及检验方法宜符合GB/T 22517的规定。

  - 分级

公共体育设施依据服务范围分为：市级、县(市、区)级、乡镇（街道）级、社区（行政村）级共四级。

  - 配置

    - 市级公共体育设施配置

      - 市级体育公共体育设施配置宜包括1个体育场、1个体育馆、1个全民健身活动中心、1个游泳馆、1个体育公园、1条健身步道。

      - 市级公共体育设施配置见表1。

- 市级公共体育设施配置

| 项目类别 | 规模 | 配置内容 |
| --- | --- | --- |
| 体育场 | 座位数不少于30 000个 | 1）能开展大型田径、足球运动等比赛和练习，可进行大型文艺演出、大型集会等文化活动； 2）基本配置为标准跑道、足球场和田赛场地，田赛场地包括跳远和三级跳远、跳高、推铅球、掷铁饼和链球、撑杆跳高场地； 3）宜配置办公室、会议室及商业服务等附属用房及设施。 |
| 体育馆 | 建筑面积不少于27 000 m2，座位数不少于6 000个 | 1）能开展多项大型室内体育运动比赛和练习，可进行大型文艺演出、大型集会等文化活动； 2）基本配置为篮球、排球、羽毛球、乒乓球、武术体育项目场地； 3）宜配置办公室、会议室及商业服务等附属用房及设施； 4）宜根据当地特色配置其他体育项目。 |
| 全民健身活动中心 | 体育场地面积不少于5 000 m2，建筑面积不少于8 000 m2 | 1）能开展多项群众体育运动和中小型体育比赛活动； 2）基本配置为室内和室外运动场地，体育项目不少于12项，如乒乓球、多功能馆(篮球、排球、羽毛球综合)、多功能房、器械健身房等； 3）宜配置办公室、体测室及商业服务等附属用房及设施； 4）宜根据当地特色配置其他体育项目。 |
| 游泳馆 | 座位数不少于1 500个 | 1）能开展游泳、跳水、水球和花样游泳等室内比赛和练习； 2）配置1个标准室内游泳池和1个准备池。 |
| 体育公园 | - 面积不少于100 000 m2 | 1）能开展多项群众体育运动，健身设施用地占比不低于15%，绿化用地占比不低于65%； 2）基本配置为不少于2 km的健身步道，10块以上运动场地，可同时开展的体育项目不少于5项； 3）宜配备智能化健身设施。 |
| 健身步道 | 长度不少于5 km | 配置不少于1条健身步道，宜配置健身步道智慧化设施。 |

    - 县(市、区)级公共体育设施配置

      - 县(市、区)级公共体育设施配置宜包括1个体育场、1个体育馆、1个全民健身活动中心、1个游泳馆、1个体育公园、1条健身步道。

      - 县(市、区)级公共体育设施配置见表2。

- 县(市、区)级公共体育设施配置

| 项目类别 | 规模 | 配置内容 |
| --- | --- | --- |
| 体育场 | 座位数不少于5 000个 | 1）能开展田径、足球运动等比赛和练习，可进行文艺演出、集会等文化活动； 2）基本配置为标准跑道、足球场和田赛场地，田赛场地包括跳远和三级跳远、跳高、推铅球、掷铁饼和撑杆跳高场地； 3）宜配置办公室、会议室及商业服务等附属用房及设施。 |
| 体育馆 | 建筑面积不少于12 000 m2，座位数不少于3 000个 | 1）能够开展多项室内体育运动比赛和练习； 2）可进行文艺演出、大型集会等文化活动； 3）基本配置为篮球、排球、羽毛球、乒乓球、武术体育项目场地； 4）宜配置办公室、会议室及商业服务等附属用房及设施； 5）宜根据当地特色配置其他体育项目。 |
| 全民健身活动中心 | 体育场地面积不少于3 500 m2，建筑面积不少于4 000 m2 | 1）能开展多项群众体育运动和中小型体育比赛活动； 2）基本配置为室内和室外运动场地，体育项目不少于8项，如乒乓球、多功能馆（篮球、排球、羽毛球综合）、多功能房、器械健身房等； 3）宜配置办公室、体测室及商业服务等附属用房及设施； 4）宜根据当地特色配置其他体育项目。 |
| 游泳馆 | 游泳池面积375 m2～1 250 m2 | 1）能开展游泳比赛和练习； 2）常驻人口在50万以上基本配置为1个标准室内游泳池； 3）常驻人口在50万及以下基本配置为1个不小于50 m×6个泳道或不小于25 m×15 m室内游泳池。 |
| 体育公园 | 面积不少于40 000 m2 | 1）能开展多项群众体育运动，健身设施用地占比不低于20%，绿化用地占比不低于65%； 2）基本配置为不少于1 km的健身步道，8块以上运动场地，可同时开展的体育项目不少于4项； 3）宜配备智能化健身设施。 |
| 健身步道 | 长度不少于2 km | 配置不少于1条健身步道，宜配置健身步道智慧化设施。 |

    - 乡镇（街道）级公共体育设施配置

      - 乡镇(街道)级公共体育设施配置宜包括1个全民健身活动中心、1个体育公园、1个多功能运动场。

      - 乡镇(街道)级公共体育设施配置见表3。

- 乡镇（街道）级公共体育设施配置

| 项目类别 | 规模 | 配置内容 |
| --- | --- | --- |
| 全民健身活动中心 | 体育场地面积不少于1 000 m2，建筑面积不少于1 000 m2（乡镇可根据情况适当调整，不宜低于300 m2） | 1）能开展多项群众体育运动、文化活动和小型体育比赛活动； 2）基本配置为室内健身场地，体育项目不少于5项，如乒乓球室、棋牌室、器械健身室等； 3）宜与文化、卫生等设施相结合。 |
| 多功能运动场 | 体育场地面积不少于1 500 m2 | 1）能开展至少2项群众体育健身运动； 2）基本配置为1片标准灯光篮球场或不小于标准灯光篮球场面积的其他运动项目； 3）宜与文化、卫生等设施相结合。 |
| 体育公园 | 面积不少于3 000 m2（可根据情况适当调整） | 1）能开展多项群众体育运动，健身设施用地占比不宜低于30%； 2）基本配置为不少于4块以上运动场地，可同时开展的体育项目不少于3项； 3）宜配备智能化健身设施。 |

    - 社区（行政村）级公共体育设施配置

      - 社区(行政村)级公共体育设施配置宜包括1片多功能运动场、室外综合健身场地。

      - 社区(行政村)级公共体育设施配置见表4。

- 社区（行政村）级公共体育设施配置

| 项目类别 | 规模 | 配置内容 |
| --- | --- | --- |
| 多功能运动场 | 面积不少于700 m2 | 1）能开展至少2项群众体育健身运动； 2）基本配置为一个室外篮球场或不少于篮球场地面积的其他运动场地、两个室外乒乓球台（或乒乓球活动室）； 3）宜配置晨晚练健身站点。 |
| 室外综合健身场地 | 面积不少于200 m2 | 1）能开展户外活动运动场地（含老年人户外活动场地）； 2）基本配置为不少于10件室外健身器材； 3）宜与文体活动广场相结合。 |

参考文献

[1]　GB/T 34290—2017　公共体育设施　室外健身设施的配置与管理

[2]　GB/T 44092—2024　体育公园配置要求