其他食品（桃胶粉）生产许可审查方案

（征求意见稿）

第一章 总则

- 为规范其他食品（桃胶粉）生产许可审查工作， 依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食品生产许可管理办法》《食品生产许可审查通则》（以下简称通则）等有关法律法规、规章和食品安全国家标准， 制定其他食品（桃胶粉） 生产许可审查方案（以下简称方案）。

- 本方案与通则结合使用，适用于其他食品（桃胶粉）生产许可审查工作。本产品不允许分装。

- 实施食品生产许可管理的其他食品（桃胶粉）， 适用于以桃胶为原料，经干燥、粉碎、包装等工艺加工而制成的供食品加工用的桃胶粉。

- 本方案引用的文件、标准通过引用成为本方案的内容。凡是引用文件、标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

第二章 桃胶粉生产许可审查要求

第一节 许可范围

- 实施食品生产许可管理的其他食品（桃胶粉）申证单元为1个。在生产许可证上应当注明申证单元及产品品种，产品生产许可证有效期为5年，其产品类别编号为3101。

第二节 生产场所核查

- 厂房选址、厂区环境、厂房、辅助生产设施要求应符合通则中生产场所及《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB 14881）的相关规定。

- 生产场所应根据生产流程、操作需要和清洁度的要求采取有效分离或分隔，避免交叉污染。

- 生产车间依其清洁度要求一般分为： 一般作业区 （原辅料仓库、包材仓库、成品仓库、外包装间、原料脱包间等）， 准清洁作业区（干燥车间、粉碎车间等），清洁作业区（ 内包材消毒间、 内包装间等）。清洁作业区应相对封闭独立，对空气环境应进行消毒处理。

- 生产场所或生产车间入口处应当设置更衣室，并设置与岗位人数相匹配的洗手、干手和消毒设施、换鞋（穿戴鞋套）或工作鞋靴消毒设施。必要时清洁作业区入口应当设置更衣室和与岗位人数相匹配的洗手、干手和消毒设施、换鞋（穿戴鞋套）或工作鞋靴消毒设施。

第三节 设备设施核查

- 生产设备和设施根据实际工艺需要配备，主要设 备有：干燥设备、粉碎设备、异物控制设备、包装设备等。

- 与原辅料、半成品、成品直接接触的设备与用具，应当使用无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落、表面光滑、无吸收性的材料制作，易于清洁、保养和消毒。

- 生产设备维修保养良好，并做好记录。用于监测、控制、记录的设备应当定期校准、维护。停用的设备需标注清晰，不影响正常生产。

- 桃胶粉生产企业应具有符合执行标准出厂检验要求的检验设备，精度和性能应满足检验需要，检验仪器设备和检验用计量器具应按照相关规定定期进行校准或检定。一般应具有：（一）天平（0.1g）；（二）干燥箱；（三）分析天平（0.1mg）； （四）无菌室或超净工作台；（五）灭菌锅；（六）微生物培养箱；（七）生物显微镜等。企业委托出厂检验的项目可不配备相应项目有关的检验设备。

第四节 设备布局和工艺流程核查

- 生产设备的布局应当与产品工艺流程相符，避免交叉污染。

- 桃胶粉工艺流程一般包括原辅料验收、去杂、干燥、粉碎、异物控制、包装等。具体产品按企业实际工艺流程生产，但其工艺流程必须科学合理，符合相关规定。其中，原辅料验收、去杂、干燥、粉碎和异物控制为关键控制环节。

- 原辅料验收控制。从合格供方购入，原辅料、包装材料必须符合相应的标准和有关规定。

- 去杂控制。根据产品要求清除桃胶表面的树叶、树皮等杂质。

- 干燥控制。根据工艺和产品要求严格监控并记录干燥温度、时间等影响干燥效果的参数。

- 粉碎控制。根据工艺和产品要求严格监控并记 录细度等参数。

- 异物控制。对产品进行金属异物监测并做好记录。金属探测设备在整个使用过程中需定期进行校正。

第五节 人员核查

- 企业应建立并执行从业人员健康管理制度，建立人员健康管理档案，明确患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的或有明显皮肤损伤未愈合的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。

- 企业应配备食品安全管理人员和食品安全专业技术人员，食品安全管理人员应了解食品安全的基本原则和操作规范，能够判断食品安全潜在的风险，采取适当的预防和纠正措施，确保有效管理。

- 企业应建立并执行员工培训制度，制定员工培训计划及考核制度，应对本单位的从业人员进行上岗前和在岗期间的食品安全知识培训，做好相关的培训及考核记录。应对食品安全管理人员、关键控制点操作人员及其他相关从业人员进行考核。考核不合格的，不得上岗。

第六节 管理制度核查

- 企业应建立并执行采购管理及进货查验记录制度。企业应规定食品原料、食品添加剂和食品相关产品的验收标准，定期对主要原料供应商进行评价、考核，确定合格供应商名单。

- 企业应建立并执行生产过程控制制度。在关键环节所在区域，配备相关的文件如岗位规程、记录表等。生产过程中原料管理（如领料、投料、余料管理等）、生产关键环节（如生产工序、设备、贮存、包装等）的控制措施实施记录，应与企业制定的工艺文件要求一致。

- 企业应建立并执行检验管理及出厂检验记录制度。应包括原料检验、过程检验、出厂检验及产品留样的方式及要求，过程检验包括但不限于对半成品质量、安全指标的监测。产品执行标准规定出厂检验要求的，应按标准规定执行。执行标准未规定出厂检验要求的，企业应综合考虑产品特性、工艺特点、生产过程控制等因素确定检验项目、检验频次、检验方法等检验要求。

- 企业的检验能力至少满足感官、净含量、水分、大肠菌群等出厂检验项目的测定。

（一）自行检验。自行检验的企业应具备与所检项目适应的检验室和检验能力。使用快速检测方法的，应定期与国家标准规定的检验方法进行比对或验证，保证检测结果准确。当快速检测方法检测结果显示异常时，应使用国家标准规定的检验方法进行验证。

（二）委托检验。不能自行检验的，可委托具有检验资质的第三方检测机构进行检验，并妥善保存检验报告。

（三）产品留样。每批产品均应有留样，产品留样间应满足产品贮存条件要求，留样数量应满足复检要求，产品留样应保存至保质期满并有记录。对过期产品进行科学处置，如实、完整记录留样及过期产品处置相关信息。

- 企业应建立并执行销售管理制度，建立产品的销售台帐。记录购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。

- 企业应建立并执行运输和交付管理制度，根据产品特点、贮存要求、运输条件选择适宜的运输方式，并做好交付记录。委托运输的，应当对受委托方的食品安全保障能力进行审核。

- 企业应建立并执行不合格品管理制度。规定生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品的管理要求和处置措施，不合格品的标识、隔离和处理等要求，对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用和交付。

- 企业应建立并执行食品安全自查管理制度，按计划开展企业自查自评，根据评价结果采取相应处理措施，保证产品的质量安全。有发生安全事故潜在风险，应当立即停止生产活动，并向所在地县级市场监管部门报告。

- 企业应建立并执行食品安全追溯管理制度，记录并保存法律、法规及标准等规定的信息，加强对食品标识的监督管理，保证产品可追溯。

- 企业应建立并执行不安全食品召回管理制度，明确停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况。在需要时对不安全食品进行有效召回，减少和避免不安全食品的危害，保障企业和消费者合法权益，满足国家法律法规的要求。

- 企业应建立并执行食品安全事故处置方案，规定食品安全事故处置措施及向事故发生地县级市场监督管理部门和卫生行政部门报告的要求。有效处置食品安全重大事故和重大隐患，快速、及时、妥善控制和消除突发产品安全重特大事故的危害，减少人员伤亡，保障人民群众的身体健康和生命安全。

第七节 试制产品检验

- 企业应按所申报其他食品（桃胶粉）类别和执行标准，分别从同一规格、同一批次的试制产品中抽取具有代表性的样品检验，企业应对检验报告真实性负责。

- 检验项目应符合相应的食品安全国家标准及企业明示的产品执行标准，包括国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等及国务院卫生行政部门的相关公告的要求。

第三章 附则

- 桃胶粉的检验相关标准、检验项目和方法参见附件。

附件：桃胶粉规定的检验项目与方法

附件：

桃胶粉规定的检验项目与方法

| 序号 | 检验项目 | 标准号 | 标准名称 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | 按照对应标准 | / | 按照对应标准 |
| 2 | 净含量 | / | 定量包装商品计量监督管理办法 | JJF 1070 |
| 3 | 水分 | 国家卫生健康委员会2023年第8号公告 | 关于桃胶等15种“三新食品”的公告 | GB 5009.3 |
| 4 | 灰分 |  |  | GB 5009.4 |
| 5 | 粗多糖 |  |  | SN/T 4260 |
| 6 | 铅（以Pb计） |  |  | GB 5009.12 |
| 7 | 总砷（以As计） |  |  | GB 5009.11 |
| 8 | 赭曲霉毒素A |  |  | GB 5009.96 |
| 9 | 大肠菌群 |  |  | GB4789.3 |
| 10 | 霉菌和酵母菌 |  |  | GB 4789.15 |
| 11 | 沙门氏菌 |  |  | GB 4789.4 |
| 12 | 金黄色葡萄球菌 |  |  | GB 4789.10 |
| 13 | 食品添加剂 | GB 2760 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 | 按照对应标准 |
| 14 | 标签 | GB 7718 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 | GB 7718 |
| 15 | 营养标签 | GB 28050 | 食品安全国家标准 预包装食品菅养标签通则 | GB 28050 |