盐碱地改良固碳增汇技术指南

## 1 范围

本指南根据不同盐碱地分级和土地利用类型，规定了盐碱地改良固碳增汇技术的措施和效果评价。

本指南适用于河北省开展的有利于固碳增汇的盐碱地改良措施。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21010 土地利用现状分类

GB/T 42828.3 盐碱地改良通用技术 第3部分：生物改良

LY/T 2988 森林生态系统碳储量计量指南

NY/T 525 有机肥料

NY/T 884 生物有机肥

## 3 术语与定义

下列术语与定义适用于本文件。

### 3.1

### 土壤固碳  soil carbon sequestration

采用管理措施提高盐渍化土壤中的总碳含量，增加土壤有机碳库和无机碳库储量。

### 3.2

### 生态系统增汇  ecosystem carbon sink enhancement

通过盐碱地改良措施，提升盐碱地生态系统的碳汇功能。

### 3.3

### 土壤碳库  soil carbon pool

一定土壤深度中的碳储量，包括有机碳库和无机碳库，园地、林地和其他盐碱地一般取100 cm，耕地一般取30 cm。

### 3.4

### 植被碳库  vegetation carbon pool

一定区域范围内盐碱地上所有活体植物中的碳储量。

### 3.5

### 碳排放

盐碱地修复过程中的能源、材料的间接消耗，及修复措施直接导致的温室气体排放。

## 4 不同盐碱地分级和土地利用类型的固碳增汇技术推荐

为清晰地指导不同盐碱化程度和土地利用类型的土地实现固碳增汇，给出了相应的推荐技术，见表1。可综合当地条件、与现有管理方式的兼容性和实施成本等因素，灵活选择一种或多种推荐技术进行固碳增汇。盐碱化程度和土地利用类型，分别按GB/T 42828.3和GB/T 21010的标准执行。

表1 不同盐碱地分级与土地利用类型的固碳增汇技术推荐

| 盐碱地分级 | 电导率ECe/(dS/m) | 土地利用类型 | 推荐技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻度 | ＜4 | 耕地 | 施用有机肥或生物有机肥、种植绿肥、秸秆还田 |
|  |  | 园地 | 施用有机肥或生物有机肥、生物炭改良 |
|  |  | 林地 | 施用有机肥或生物有机肥、种植绿肥 |
|  |  | 其他 | 施用有机肥或生物有机肥、种植绿肥 |
| 中度 | 5-8 | 耕地 | 工程排盐、施用有机肥或生物有机肥、种植绿肥、秸秆还田、生物炭改良、钙改良剂改良 |
|  |  | 园地 | 控水压盐、施用有机肥或生物有机肥、生物炭改良、钙改良剂改良 |
|  |  | 林地 | 施用有机肥或生物有机肥、种植绿肥、生物炭改良 |
|  |  | 其他 | 种植绿肥 |
| 重度 | 9-16 | 林地 | 种植耐盐或盐生植物/工程排盐/施用有机肥或生物有机肥/生物炭改良/钙改良剂改良 |
|  |  | 其他 | 种植耐盐或盐生植物/工程排盐/生物炭改良/施用有机肥或生物有机肥调控 |
| 极重度 | >16 | 其他 | 种植耐盐或盐生植物/工程排盐/控水压盐/铺设隔离层/施用有机肥或生物有机肥调控/生物炭改良/钙改良剂改良 |

## 注：依据GB/T 42828.3中的附录A.2对盐碱土进行分级。

## 5盐碱地改良以地适种固碳增汇技术

通过工程措施、化学改良、微生物调节等技术，调节土壤盐碱度，优化土壤结构，促进植物根系生长和微生物活动，进行固碳增汇。通过工程措施、化学改良、微生物调节等技术，以不损失土壤吸收和固定二氧化碳能力的方式，调节土壤盐碱度，优化土壤结构，促进植物根系生长和微生物活动，进行固碳增汇。

#### 5.1 工程排盐

灌水洗盐需结合地下排水工程，先深翻并平整土地。

深翻：深度30 cm以上，甚至可以到35~40 cm。

平整土地：高差不能超过±5 cm。

灌水洗盐：筑畦围堰，蓄水淋洗，分次洗盐，每次灌水量为土体厚度的10~20 cm，淋洗3~4次，每次间隔15 d左右，将土壤盐分降低到预栽植植物可耐受范围。

暗管排盐：地下水位埋深<2 m，地下水矿化度>2 g/L，应设置暗管排盐系统，地下水埋深在临界深度以上，在排盐管上铺设15~20 cm厚隔离层。

#### 5.2 控水压盐

针对种植穴或种植沟采用滴灌或喷灌（微喷）方式，控制土壤含盐量到预栽植植物可耐受范围。

#### 5.3 铺设隔离层

在土壤中铺设如砂石、炉渣、秸秆等隔离层。隔离层一般铺设在根系活动层以下，厚度根据实际情况确定，通常为20~30 cm。

#### 5.4 施用有机肥或生物有机肥

堆肥、厩肥等充分腐熟，有机肥料技术指标和有害物质限量指标应符合NY/T 525的要求。低肥力的土壤，每亩施用3~5 t；中高肥力的土壤，每亩施用2~3 t。

施用生物有机肥，按商品生物有机肥使用说明施用，或按NY/T 884规定执行。

#### 5.5 种植绿肥

单作绿肥；间套作绿肥，如在果园中套种三叶草、在玉米地中间作田菁等；或混播绿肥，如将豆科绿肥（紫云英、苜蓿、三叶草、田菁）与非豆科绿肥（肥田萝卜、黑麦草、油菜）混播。

在绿肥生长旺盛期或开花期进行翻压利用，翻压深度一般为20~30 cm；对于一些生长迅速、再生能力强的绿肥，如苜蓿、黑麦草等，可以进行多次刈割利用，刈割后的绿肥可以直接覆盖在地面。

#### 5.6 秸秆还田改良

#### 5.6.1 粉碎还田：在农作物收获后，使用秸秆粉碎机将秸秆粉碎成小于5 mm的小段，均匀地撒在田间，然后通过翻耕、旋耕等方式将秸秆翻入土壤中，深度一般在20~30 cm。

#### 5.6.2 过腹还田：利用秸秆作为饲料喂养家畜家禽，家畜家禽消化吸收后，将粪便与秸秆、农产品加工废弃物等生物质废弃物混合高温好氧堆肥，充分腐熟后还田。按5.4执行。

#### 5.6.3 堆肥还田：将秸秆与适量的畜禽粪便、微生物菌剂等混合，堆成宽度为2~3 m，高度为1.5~2 m的肥堆。通过定期翻堆，制成优质的有机肥料后再施用于农田。按5.4执行。

#### 5.6.4 秸秆生物炭还田：按5.7执行。

#### 5.7 生物炭改良

优选由酸性原料（松木屑、竹屑等）在酸性或中性条件下热解制成的生物炭。选择不同粒径搭配的生物炭，每亩添加0.5~2 t生物炭。

施用方法：表面撒施、混施、条施、穴施等，可与有机物料、微生物菌剂等联用。

#### 5.8 钙改良剂改良

钙改良剂包括石膏、脱硫石膏、磷石膏等，其用量可按下式计算：

W=1.255.738×CECESP-5%+5.736×ZEP-1.881H×DR#1式中：

W—石膏施用量（kg/亩）;

CEC—阳离子交换量（cmol/kg）;

ESP—碱化度（%）;

ZEP—总碱度（cmol/kg）;

H—土壤碱化层深度（cm）;

D—土壤容重（g/cm3）;

R—石膏有效利用率（%）。

施用方法：表面撒施后翻耕，翻耕深度在 20 cm左右。

## 6 盐碱地改良以种适地固碳增汇技术

#### 6.1 总体要求

通过合理的植被种植和管理，优化盐碱地植被结构与功能，使碳在生态系统中得到固定和循环利用，实现固碳增汇的目的。根据不同盐碱化程度的土壤，选择不同耐盐强度的植物，重度以上盐碱程度的土壤，种植盐生植物作为先锋物种，通过收割高盐分含量植物，逐步移除土壤中的盐分，对盐碱地改良及固碳增汇提升潜力大。

#### 6.2 植被选择

适合在盐碱地上生长的盐生植物包括耐盐植物、泌盐植物、聚盐植物、拒盐植物、稀盐植物。

重度盐碱地先锋植物有盐地碱蓬、盐角草、‌柽柳、中亚滨藜、野榆钱菠菜、沙棘、胡杨等。

#### 6.3 优化种植制度

采用混播。

#### 6.4高度耐盐植物的种植管理

6.4.1整地

‌深松深耕（深度≥30 cm），平整土地，起垄沟植或平畦栽培。‌

6.4.2种子与幼苗预处理‌

浸种脱盐‌：播种前用淡水或低浓度盐水浸泡种子。

‌移栽‌：裸根苗需“三埋两踩一提苗”，或使用带土苗。

抗逆性强化‌：幼苗期喷施海藻酸或腐殖酸类物质。

6.4.3定植与管理

深播避盐：种子较小，深度以 1 - 2 cm为宜；种子较大，深度可在 3 - 5 cm。

延迟封土：幼苗期暂缓覆土。

补种与间苗‌：出苗后及时查苗补缺，盐斑区域可集中补种耐盐性更强的植物。

覆盖抑盐：秸秆或地膜覆盖。

灌溉保墒：根据植物需水规律，适时采用淡水或经过处理的微咸水灌溉，以少量多次为宜，或滴灌、喷灌，避免大水漫灌。

洗盐控盐：建立排水沟渠系统，结合淡水灌溉或雨季淋洗，分阶段冲洗根区盐分。或膜下滴灌控水控盐。

施肥管理：需求相对较低，可在种植前施用有机肥，不施用化肥。

病虫害防治：具有较强的抗病虫害能力，必要时可采用生物防治方法或物理防治方法。

#### 6.5收获与资源化利用

盐生植物可作为先锋物种率先种植，在盐碱地生态修复中，通过自身的生长和代谢活动，降低土壤盐分，改善土壤微环境，为后续其他植物的生长创造条件；也可作饲料应用，如将碱蓬青贮后，可在冬季为牲畜提供优质的粗饲料；及药用开发，如柽柳在中医中被用于治疗感冒、麻疹不透、风湿痹痛等病症；和工业原料，如盐角草等富含油脂和碳水化合物的盐生植物，可获得生物柴油和乙醇；以及生态修复材料，如制成土壤改良剂。

## 7 盐碱地改良固碳增汇核算及技术适用性评估

#### 7.1土壤总碳库

盐碱地土壤总碳库（STCi）按公式（2）和（3）计算：

SCDi=（OCi+ICi）×H×BDi×0.1#2

式中：

SCDi—第i年土壤碳密度（t C·km-2）；

BDi—第i年被核算盐碱地土壤容重（g·cm-3）；

OCi—第i年土壤有机碳含量（g·kg-1）；

ICi—第i年土壤无机碳含量（g·kg-1）；

H—土壤深度，取值30或100，单位为厘米 (cm)；

0.1—单位换算系数，无量纲。

STCi=SCDi×A×0.01#3式中：

STCi—第i年土壤总碳库（t C）；

SCDi—第i年土壤碳密度（万t C·km-2）；

A—核算盐碱地面积（hm2）；

0.01—单位换算系数，无量纲，1 hm2=0.01 km2。

#### 7.2 土壤总碳库年变化量

盐碱地土壤总碳库年变化量（ΔSTC）按公式（4）计算：

ΔSTC =STCt-STC0t#4

式中：

ΔSTC—土壤总碳库年变化量（t C·a-1）；

STCt—评估年的土壤总碳库（t C）；

STC0—基线年的土壤总碳库（t C）；

t—评估年与基线年间的时间跨度，一个单独核算期的年数，单位为年 (a)。

#### 7.3 植被碳库

植被碳库（Cveg）按照公式（5）计算：

Cveg=j=13i=1nBi,j×CFi,j×Sj#(5)

式中：

Bi,j—第j类植被的第i种组分的生物量，单位为吨干物质/公顷（t.d.m/hm2）；

CFi,j—第j类植被的第i种组分的碳含量系数，单位为吨碳/吨干物质（t C/ t.d.m）；

Sj—第j类植被的面积（hm2）。

其中，植被分为草本、灌木和乔木3种，植被组分视情况分为干、枝、叶、根等。

7.3.1 生物量（Bi,j）的获取方法

（1）直接测定法（破坏性采样）

采集样地内代表性植株，分离各器官（干、枝、叶、根），烘干称重获得干物质重量，按器官比例推算单位面积生物量，主要用于灌木和草本植物生物量获取。

（2）生物量方程法（非破坏性）

测量易获取参数（如胸径DBH、树高H），代入物种特异性生物量方程（6）计算，或参照LY/T 2988计算，主要用于乔木植物生物量获取。

B=a×DBHb×Hc#(6)

其中，a, b, c为拟合参数，参考联合国粮食及农业组织（FAO）提供的全球生物量数据库或本地化模型。

7.3.2 碳含量系数（CFi,j）的确定

精确测定，或使用碳含量系数缺省值，灌木植物取0.47 t C/ t.d.m，乔木植物取0.5 t C/ t.d.m。

#### 7.4 植被碳库年变化量

盐碱地植被碳库年变化量（ΔCveg）按公式（7）计算：

ΔCveg =Cveg,t-Cveg,0t#7

式中：

ΔCveg—植被碳库年变化量（t C·a-1）；

Cveg,t—评估年的植被碳库（t C）；

Cveg,0—基线年的植被碳库（t C）；

t—评估年与基线年间的时间跨度，一个单独核算期的年数，单位为年 (a)。

#### 7.5 工程间接碳排放量

技术实施过程中，每年能源、材料消耗（如机械作业、灌溉耗电）隐含的温室气体排放量，即工程间接碳排放量（Eind）按照公式（8）计算：

Eind=能源/材料用量×排放因子#8

其中，典型排放源，机械燃油（柴油）的排放因子参考值为0.73 kg C/L；灌溉用电的排放因子参考值为0.23 kg C/kW·h；改良剂（石膏）生产运输的排放因子参考值为0.03 kg C/kg。

#### 7.6 生态系统碳汇核算

盐碱地改良技术实施后，生态系统碳汇（ΔCsin）按照公式（9）核算：

ΔCsin=ΔSTC+ΔCveg-Eind×0.001#9

式中：

ΔSTC—土壤总碳库年变化量（t C·a-1）；

ΔCveg—植被碳库年变化量（t C·a-1）；

Eind—工程每年间接碳排放量（kg C·a-1）；

0.001—单位换算，1 kg=0.001 t。

#### 7.7 技术适用性评估

盐碱地改良过程中，通过测算生态系统中土壤碳库和植被碳库的增量，并扣除工程间接碳排放量进行生态系统碳汇核算，进而评估选用的改良方法在实施地的固碳增汇潜力。为控制核算不确定性，采用多点采样检测来降低土壤异质性和区域差异产生的误差，修复前后多年连续动态监测以避免短期碳汇核算的偏差。

#### ___________________________