大渡口区住房和城乡建设委员会

关于征求《大渡口区限额以下小型工程施工

安全管理办法（试行）》意见的通知

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，防范和减少限额以下小型工程施工引发的安全生产事故，依据有关法律法规，结合本区实际，大渡口区住房和城乡建委起草了《大渡口区限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）（征求意见稿）》，按照相关规定，现向社会公众公开征求意见。有关单位和社会各界人士如有意见和建议，请于2025年5月16日前通过信函、邮件的方式书面反馈大渡口区住房和城乡建委。电话：023-68878185,邮箱：827020114@qq.com,地址：重庆市大渡口区春晖路88号。

附件：大渡口区限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）（征求意见稿）

附件：

大渡口区限额以下小型工程施工

安全管理办法（试行）（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为了加强全区限额以下小型工程施工安全管理，规范限额以下小型工程安全生产，强化限额以下小型工程安全生产责任落实，防止和减少安全事故发生，保障人民群众生命安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《重庆市建设工程安全生产管理办法》等法律法规，结合本区实际，制定本办法。

第二条 限额以下小型工程施工安全管理工作坚持职责法定、“三管三必须”、业务相近、分级负责的分工原则和全过程、全覆盖、全范围的监管原则。

第三条 本办法所称的限额以下小型工程，是指工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米），依法不需要办理施工许可证的小型工程。具体包括：

（一）限额以下的住宅室内装饰装修工程；

（二）限额以下的非住宅装饰装修及改扩建工程；

（三）限额以下的房屋修缮、改造、加固工程；

（四）限额以下的市政基础设施工程（涉及公共安全的桥梁、隧道、地下通道、电力、燃气管道、锅炉、压力容器和压力管道等建设工程除外）；

（五）其他限额以下的房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装；

第四条 存在以下情形之一的，判定为高风险小型工程:

（一）在设有人员密集场所的建筑（公共场所内）进行施工的限额以下小型工程；

（二）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；

（三）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）；

（四）需要变动建筑承重结构的限额以下小型工程；

（五）其他含有限空间作业、动火作业，以及起重吊装等危险性较大的分部分项工程等施工内容，容易导致人员群死群伤的限额以下小型工程。

不含上述情形的判定为低风险小型工程。

第二章 主体责任

第五条 建设单位应履行以下安全生产主体责任：

（一）将限额以下小型工程委托给具备相应资质等级或者安全生产条件的生产经营单位进行施工；高风险小型工程必须委托给具有相应资质的企业承担；支持和鼓励建设单位委托监理单位或者第三方技术服务单位对限额以下小型工程进行工程监理或者建设管理；

（二）将限额以下小型工程有关信息张贴在工程主要入口处醒目位置；

（三）依法履行工程质量安全首要责任，加强安全生产统一协调、管理，督促施工单位严格落实安全生产法律法规和相关技术标准，及时消除不符合安全生产条件或者存在安全隐患的行为；

（四）涉及变动建筑承重结构，改变房屋使用功能影响房屋安全使用的，超过设计标准或者规范增加楼面荷载，以及其他改变规划等情形的，应主动申报，并依法取得相关部门、单位批准；

（五）涉及吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、高处作业、有限空间作业，以及其他危险作业的，建设单位应在作业前组织施工单位前往作业点进行安全核查，核查合格后方可作业；

（六）建设单位的安全生产责任不得因外包、转租、承包等合同约定而转移。建设单位为房屋或者土地承租人的，房屋所有权人或者土地使用权人的安全责任不因出租等行为而转移；

（七）落实法律法规规定的其他安全生产责任和要求。

第六条 承接限额以下小型工程的施工单位应依法对相关安全生产活动承担主体责任：

（一）严格按照法律法规及相关技术标准、规范开展施工作业活动，确保施工作业安全；

（二）承接限额以下小型工程的施工单位应当依法取得相应资质或者具备相应安全生产条件；

（三）工程开工前，施工单位负责人必须签署《施工安全管理承诺书》，并留存备查；

（四）施工单位应加强施工现场安全管理，配备专职安全员负责现场安全管理工作，督促作业人员正确穿戴和坚持使用安全防护用品，及时排查整改事故隐患；

（五）涉及吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、高处作业、有限空间作业，以及其他危险作业的，施工单位应提前告知建设单位，并配合建设单位进行安全核查，确认现场安全作业条件符合要求后方可作业，危险作业时必须设专人看护，危险作业结束后，确认无隐患后方可离开；

（六）严格落实封闭管理、噪声和扬尘控制、建筑废弃物排放等有关规定要求；

（七）落实法律法规规定的其他安全生产责任和要求。

第三章 监管责任

第七条  按照《关于进一步明确部分重点行业领域安全生产监管职责的通知》（渡安委发〔2023〕10号）文件要求，教育、商务、卫生健康、文体旅游、经济信息、交通运输等负有安全生产监督管理职责的部门做好行业领域职责范围内的生产经营单位限额以下小型工程施工安全监管工作，各镇人民政府、各街道办事处做好本辖区职责范围内的生产经营单位限额以下小型工程施工安全监管工作。

第八条 区住房城乡建委履行以下职责：

（一）协调指导相关部门和镇街具体实施限额以下小型工程施工安全监管工作；

（二）为相关部门和镇街实施限额以下小型工程施工安全监管提供专业技术指导；

（三）依法对相关部门和镇街移送的属于职责范围内的限额以下小型工程有关违法违规行为进行查处；

（四）法律法规及区安委会规定明确的其他职责。

第九条 各负有安全生产监督管理职责的相关部门履行以下职责：

（一）组织实施本行业领域职责范围内生产经营单位限额以下小型工程施工安全监管工作；

（二）负责收集掌握本行业领域职责范围内生产经营单位限额以下小型工程相关资料，建立本行业领域限额以下小型工程监管台账，开展安全巡查检查；

（三）依法对镇街移送的属于职责范围内的限额以下小型工程违法违规行为进行查处；对超出权限范围的执法事项，及时移送有关部门查处；

（四）法律法规及区安委会规定明确的其他职责。

第十条 各街道办事处、各镇人民政府履行以下职责：

（一）组织实施本辖区职责范围内生产经营单位限额以下小型工程施工安全监管工作；

（二）负责收集掌握本辖区职责范围内生产经营单位限额以下小型工程相关资料，建立辖区限额以下小型工程监管台账，开展安全巡查检查；

（三）及时向相关部门移送限额以下小型工程安全生产违法违规行为线索。

（四）法律法规及区安委会规定明确的其他职责。

第四章 登记和检查

第十一条 限额以下小型工程实行信息登记：

（一）建设单位应当在开工作业前主动申报登记有关信息和材料；

（二）对于物业服务区域内的限额以下小型工程，由所在物业服务单位受理登记信息和材料；

（三）对于物业服务区域外的限额以下小型工程，由工程所在地的村、社区受理登记信息和材料。

自信息登记之日起，限额以下小型工程应在1个月内开工，逾期未开工的，应及时告知受理单位，并在重新开工前进行再次登记。该信息登记为告知性登记，仅作为安全生产纳管的依据，不作为确认相关工程建设活动合法性的依据，不视为对违法建设施工或者违法生产作业的许可。

第十二条 限额以下小型工程应当登记以下信息和材料：
（一）基本信息登记表（详见附件）；

（二）有关权属、身份材料，包括：1.申报登记人员的身份证；建设单位授权他人办理的，应提供受委托人身份证明及授权委托书；2.房屋所有权证或者证明其合法权益的有效凭证；非房屋产权人申报登记的，应提供房屋产权人同意施工的书面证明；

（三）安全生产承诺书；

（四）涉及高风险小型工程等必须委托具有相应资质等级的施工企业情形的，应提供该企业在有效期内的建筑业企业资质证书及安全生产许可证，以及企业法定代表人出具的项目负责人书面授权委托书；

（五）有关具体情形的材料，包括：涉及变动建筑主体或者承重结构的，改变房屋使用功能影响房屋安全使用的，或者超过设计标准规范增加楼面荷载的，应提供原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案；涉及改变房屋外立面，在非承重外墙上开门、窗的，应提供规划行政主管部门的批准文件。

第十三条 物业服务单位及村、社区应建立限额以下小型工程信息登记台账，物业服务单位定期将登记台账报送至辖区村、社区，村、社区汇总后定期将登记台账报送至镇街。镇街按照第三章规定的监管责任纳管限额以下小型工程，对于不属于镇街监管职责的限额以下小型工程，及时移交有关部门予以纳管。

第十四条 限额以下小型工程实行分级分类安全巡查制度：

（一）相关部门对行业领域职责范围内生产经营单位限额以下小型工程开展日常安全巡查工作；判定为高风险小型工程的，加密巡查频次；发现未登记的，应督促建设单位及时办理信息登记；发现已登记未开工的，应及时调整工程登记状态；

（二）镇街对辖区职责范围内生产经营单位限额以下小型工程开展日常安全巡查工作；判定为高风险小型工程的，加密巡查频次；发现未登记的，应督促建设单位及时办理信息登记；发现已登记未开工的，应及时调整工程登记状态。

第十五条 限额以下小型工程竣工后，建设单位应在5个工作日内申报竣工确认报告进行完工核销，对于物业服务区域内的限额以下小型工程，由物业服务单位收集汇总后报送至村、社区，对于物业服务区域外的限额以下小型工程，由工程所在地的村、社区受理。各村、社区应动态更新限额以下小型工程信息登记台账，及时调整工程状态。

超过合同竣工日期1个月且未报送竣工信息的限额以下小型工程，物业服务单位及村、社区应及时进行复查核查，确已竣工的及时更新信息登记台账，调整工程状态。

第五章 附 则

第十六条 本办法所称的建设单位，是指投资进行限额以下小型工程的任何单位或者个人。

本办法所称的物业服务单位是指行使商业物业、工业物业及其他用途物业服务的企业或者公司，包括商业物业服务企业、园区管理公司、园区运营公司、产业服务公司及其他物业服务企业或者公司。

第十七条 临时建筑、抢险救灾工程和违法建设不适用本办法。

违反土地、规划法律法规以及施工许可报建的违法建设行为，以及依法依规应予禁止或者应当控停的其他违法建设活动或者违法生产作业活动，不适用本办法。

建（构）筑物的拆除工程应按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定执行，向工程所在地的建设工程主管部门备案，由建设工程主管部门监管，不适用于本办法。

第十八条 本办法由区住房城乡建委、区安委会办公室负责解释。

第十九条 本办法自印发之日起试行。

附件：1.限额以下小型工程基本信息表；

- 限额以下小型工程竣工确认报告；

- 限额以下小型工程信息登记台账；

附件1

限额以下小型工程基本信息表

登记编号：2025-B-01                                        登记时间：2025.X.X

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |
| 工程规模（m2） |  |  | 合同金额（万元） |  |
| 工程类型 (选中打√) |  | 住宅装修类□ 非住宅装修及改扩建类□ 房屋修缮改造加固类□ 市政基础设施类□ 其他类□ |  |  |
| 合同开工日期 |  |  | 合同竣工日期 |  |
| 建设单位 | 名称 |  | 电话 |  |
|  | 地址 |  |  |  |
| 施工单位 | 名称 |  | 资质等级 |  |
|  | 负责人 |  | 电话 |  |
|  | 安全员 |  | 电话 |  |
| 监理单位 | 名称 |  | 资质等级 |  |
|  | 负责人 |  | 电话 |  |
| 是否涉及本办法第三条规定的情形 |  | □是，高风险； □否，低风险； |  |  |
| 建设单位（签字盖章） 年 月 日 |  |  | 施工单位（签字盖章） 年 月 日 |  |

注：

1.登记编号：B-八桥镇、C-春晖路街道、J-九宫庙街道、JS-建胜镇、Q-茄子溪街道、T-跳磴镇、X—新山村街道、Y—跃进村街道；

- 2.该信息登记为告知性登记，仅作为安全生产纳管的依据，不作为确认相关工程建设活动合法性的依据，不视为对违法建设施工或者违法生产作业的许可；

3.本表一式二份；

附件2

限额以下小型工程竣工确认报告

XXXX村、社区：

经确认，XXXXX工程已于    年   月   日竣工，特此报告。

甲方：                           乙方：

（签字并盖章或盖手印）            （签字并盖章或盖手印）

时间：                           时间：

附件3

限额以下小型工程信息登记台账

| 序号 | 镇街 | 村（社区） | 物业服务单位 | 工程名称 | 工程类型 | 合同竣工日期 | 建设单位 |  | 施工单位 |  | 是否属于高风险（填是或否） | 行业主管部门（若不涉及填否） | 登记时间 | 工程状态 |  |  | 竣工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 电话 | 名称 | 电话 |  |  |  | 未开工 | 实施中 | 已竣工 |  |  |

注：1、工程类型填写对应序号：①.住宅装饰装修类 ②.非住宅装饰装修及改扩建类 ③.房屋修缮改造加固类 ④.市政基础设施类 ⑤.其他类；

2、工程状态对应打√；